梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

2015年自行监测方案

2015年10月29日

1、企业基本情况

企业名称：梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

法人代表：吴全发

所属行业：水泥制造

生产周期：常年生产

地址：广东省梅州市蕉岭县文福镇

联系人：李军

联系电话：13825973856

电子邮箱：tpxdlj@126.com

主要生产设备：破碎机、回转窑、磨机

废气处理及排放情况：（附废气处理流程图）

窑尾废气氮氧化物经脱硝系统设施处理后、粉尘经电收尘处理后和二氧化硫一起经113米高排气筒（烟囱）外排，废气排放口编号为FQ-00002；窑头粉尘经电收尘处理后经45米高排气筒（烟囱）外排，废气排放口编号为FQ-00001，在排放口设置了废气监测孔，监测断面尺寸是直径4.2m排气筒，具体见附图1

2、监测内容

2.1 监测点位布设

全公司/全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1。（附全公司/厂平面布置及监测点位分布图）

附图1：生产工艺示意图

硅砂

石灰石匠

粘土

原煤

破碎

收尘器

破碎

收尘器

破碎

辅助材料原料预均化堆场

石灰石预均化堆场

粉煤灰库

粘土库

硅砂库

石灰石库

收尘器

煤磨

生料磨

选粉机

旋风收尘器

煤粉仓

电袋收尘器

收尘器

均化库

收尘器

增湿塔

预热器及分解炉

在线气体分析仪仪

回转窑

冷却机

电袋收尘器

收尘器

熟料库

散装库

收尘器

图例

出厂

出厂

物料流向

气体流向

噪声

粉尘排放源

表1 全厂污染源点位布设

| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | FQ-00001 | 窑头 | 粉尘 | ① | 连续 |  |
|  | FQ-00002 | 窑尾 | 粉尘、SO2、NOX | ① | 连续 |  |
|  | FQ-00002 | 窑尾 | 氟化物 | ② | 每季度一次 |  |
|  | FQ-00002 | 窑尾 | 汞及其化合物、氨气 | ② | 每季度一次 |  |
| 厂界噪声 | ▲1# | 厂大门右侧 |  | ② | 每季度一次 | 排污口编号为厂界噪声监测点位 |
|  | ▲2# | 厂大门左侧 |  | ② |  |  |
|  | ▲3# | 东北山脉上 |  | ② |  |  |
|  | ▲4# | 西北山脉上 |  | ② |  |  |
|  | ▲5# | 西侧山脉上 |  | ② |  |  |

监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”

噪声监测点位及频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 沿厂大门、厂界东北、西北、西侧，共布设5个点 | 等效声级 | 每季度一次 |

距长隆村1km

脉

▲1

▲2

▲4

▲3

主厂道至205国道1km

山

脉

脉

▲5

脉

山

文华水泥公司

山

山

老矿山

新矿山

新矿山

▲1~5:噪声监测点

●噪声源

主 体 工 程

石灰石、煤等堆场

预均化堆场

N

●

●

●

●

厂界噪声监测点位示意图

2.2 监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。

2.3 监测分析方法、依据和仪器

监测分析方法、依据及仪器见表2。

| 监测因子 |  | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 监测仪器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 型号 |
| 废气 | 粉尘 | 固体污染物排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | （第四版）重量法（A） | 1mg/m3 | CEMS | PS6400 |
|  | SO2 | 定电位电解法 | HJ/T57－2000 | 3mg/m3 | CEMS | PS6400 |
|  | NOX | 定电位电解法 | 空气和废气监测分析方法（第四版） | 1.34mg/m3 | CEMS | PS6400 |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法 | 窗体顶端 HJ/T67—2001《大气固定污染源氟化物的测定离子选择电极法》 窗体底端 | 0.06mg/m3 | 氟离子选择电极 |  |
|  | 汞及其化合物 | 冷原子吸收分光光度法 | HJ 543-2009 | 0.25mg/m3 | 冷原子吸收测汞仪 |  |
|  | 氨气 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.0025mg/m3 | 紫外可见分光光度计 |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 |  |  |  |

表2  监测分析方法、依据和仪器

2.4 监测质量保证措施

使用的监测仪器（CEMS）已通过地方环保部门的行政验收，日常进行定期设备比对和有效性审核，保证了监测数据的准确性。加强监测仪器的使用和管理，做好监测仪器运行的巡查、维护和保养，保证仪器正常有效。健全相关管理制度，保证自行监测工作落实到位。

3、执行标准

各污染因子排放标准限值见表3。

表3 各污染因子排放标准限值

| 污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 窑头 | 粉尘 | GB 44/4915-2013 | 30 | mg/m3 |
|  | 窑尾 | 粉尘 |  | 30 | mg/m3 |
|  |  | SO2 |  | 200 | mg/m3 |
|  |  | NOX |  | 400 | mg/m3 |
|  | 氟化物 | F |  | 5 | mg/m3 |
|  | 汞及其化合物 |  |  | 0.05 | mg/m3 |
|  | 氨气 |  |  | 10 | mg/m3 |
| 厂界噪声 | 厂大门右侧 | 噪声 | GB12348- 2008 | 昼间:65 夜间:55 | dB(A) |
|  | 厂大门左侧 |  |  |  |  |
|  | 东北山脉上 |  |  |  |  |
|  | 西北山脉上 |  |  |  |  |
|  | 西侧山脉上 |  |  |  |  |

4、监测结果的公开

4.1 监测结果的公开时限

第二天公布上一天的监测数据，如遇节假日，上班第一天再公布节假日期间监测数据，5日前公布上一季度数据，一月底前公布上一年自行监测年度报告。

4.2 监测结果的公开方式

国控重点源企业的自行监测信息通过省环保厅公众网上的“污染源环境监管信息公开”栏目中的“国家重点监控企业自行监测信息公开”子栏中发布，数据每日更新，并依据环保部的要求至少保存一年。

5、监测方案的实施

本监测方案于2015年11月1日开始执行。